Návod a manuál používania ochranných rukavíc VIBRA-SHOCK – Rozmer 9-10

Rukavice sú v súlade s normami EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 10819:2013+A1:2019 a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 (EÚ) 2016/425 z dňa 9.marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51).Rukavice chránia pred mechanickými poraneniami rúk spôsobenými povrchovými ranami, ako sú odreniny, prepichnutia, rezné rany a bodné rany. Používajú sa na ochranu proti mechanickým faktorom  podľa zodpovedajúcej úrovni odolnosti materiálu uvedenom na rukavici. Rukavice spĺňajú požiadavky normy EN ISO 10819:2013+A1:2019 z hľadiska antivibračnej ochrany, kde parametre tlmenia vibrácií sú:

TRM=0,865 (priemerná hodnota korigovaného koeficientu prenosu vibrácií rukavice stanovená pre testovací signál M pre frekvenčný rozsah 25-200 Hz);

TRH=0,598 (priemerná hodnota korigovaného koeficientu prenosu vibrácií rukavice stanovená pre testovací signál H pre frekvenčný rozsah 200-1250 Hz);

Rukavice by sa mali skladovať v chladných, suchých a dobre vetraných miestnostiach. Vlhké a chemické čistenie môže spôsobiť zmeny vlastností, za ktoré výrobca nezodpovedá. Rukavice skladované a používané podľa odporúčaní si zachovávajú svoje ochranné vlastnosti. Doba skladovania nie je časovo obmedzená za predpokladu, že sú skladované v súlade s odporúčaniami výrobcu. Po vydaní rukavíc na používanie ich nepoužívajte dlhšie ako jeden rok. Je dôležité, aby sa rukavice pred každým použitím pravidelne kontrolovali, či sú vhodné na použitie a nepoškodené. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby rukavice nevykazovali žiadne viditeľné známky roztrhnutia, odrenín, prasklín alebo iných poškodení. Nepoužívajte poškodené rukavice. Preprava v originálnom balení výrobcu. Chráňte pred UV žiarením. Rukavice neumývajte. Výrobok nepodlieha údržbe. V prípade pochybností nepoužívajte rukavice. Ihneď kontaktujte výrobcu. Rukavice neobsahujú žiadne zlúčeniny škodlivé pre pokožku. Rukavice by sa nemali nosiť tam, kde existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami stroja. Rukavice nie sú určené na ochranu pred ohňom. Ak je to potrebné, pokyny by sa mali reprodukovať tak, aby boli súčasťou každej šarže vydaných rukavíc. Na rukavici je vedľa piktogramu dátum výroby vo formáte mesiac/rok, ktorý je tiež číslom šarže. Označenie CE potvrdzuje súlad s harmonizovanými normami Európskej únie. Piktogram upozorňuje na potrebu prečítať si tento návod na obsluhu pred použitím výrobku. Každý, kto dodáva rukavice na trh v inom členskom štáte Európskej únie, by mal k tomuto produktu priložiť všetky informácie uvedené v tomto návode na použitie v jazyku špecifikovanom v práve tohto členského štátu. Consorte je registrovaná ochranná známka.

EAC znamená súlad so všetkými technickými predpismi Euroázijskej colnej únie. Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na www.consorte.pl

Na rukavici je piktogram označujúci zhodu rukavice s európskou harmonizovanou normou EN 388:2016+A1:2018. Úrovne odolnosti sú uvedené pod piktogramom.

EN -388

činnosti spojené s mechanickým nebezpečenstvom podľa vyššie uvedenej normy, kde nasledujúce číslice znamenajú: 4: odolnosť proti oderu (0-4);

1: odolnosť proti prerezaniu ostrým testom kupé (0-5);

4: odolnosť proti roztrhnutiu (0-4);

2: odolnosť proti prepichnutiu (0-4);

B - odolnosť proti prerezaniu metódou TDM (A-F).

4142B

V prípade otupenia čepele počas testu rezu čepele sú výsledky testu coupe informatívne, zatiaľ čo test rezu TDM poskytuje referenčný výsledok.

V prípade rukavíc s dvoma alebo viacerými vrstvami nemusí celková klasifikácia nevyhnutne odrážať účinnosť vonkajšej vrstvy.

Notifikovaný orgán č. 2777:

SATRA Technology Europe Limited.

Bracetown Business Park.CIonee.D15YN2P.Írska republika.